# 附件

# X波段射频组件技术协议

- 主要技术指标

  - 一般指标要求

- 抗沙抗腐蚀要求：满足陆基雷达军标相关要求；（设计保证）

- 环境温度要求：

    - 正常工作温度：-30°C ～ +60°C

    - 可承受温度：  -40°C ～ +70°C

    - 存储温度：    -55°C ～ +70°C

- 抗振性要求:按照GJB150.16-86第一类进行实验；(公路运输环境800公里)

- 防雨要求（设计保证，随整机考核）：

    - 设备工作在降雨强度为0.25mm/min、风速为18m/s、淋雨时间为1小时的环境条件下应不损坏；

    - 设备不加电时，在降雨强度为1mm/min、风速为18m/s、淋雨时间为2小时的环境条件下不应损坏。

- 防雷要求（设计保证）：按GB/T7450-1987采取必要的雷击保护措施，在非雷电直击条件下不应损坏；

- 连续无故障工作时间（设计保证）：≥2500小时。

- MTTR（设计保证）：≤30分钟；

- 达到正常工作状态前加电预热时间：≤45min；

- 功耗：≤120W；

- 重量：≤15Kg；

- 射频机箱体积：330mm×255mm×210mm（不含接插件和把手），各边尺寸超差：≤±1mm；

- 供电：24V±6V；

  - 转发通道指标

- 射频输入

输入两路：H极化，V极化；

中心频率：9.6GHz；

带宽：600MHz（极化通道），1200MHz（宽带通道）；

输入信号电平范围：-48dBm～-25dBm（极化通道），-48dBm～-15dBm（宽带通道）；

- 射频输出：

输出两路：H极化，V极化；

- 具备以下工作模式：

单极化（窄带HH、宽带HH）：可进行幅度校准；

双极化（HH,HV或VH,VV）：可进行幅度校准；

全极化（HH,HV,VH,VV）：可进行幅度校准和相位校准；

交叉极化（HV和VH）：可进行幅度校准。

- G：25dB～50dB，5dB步进；

- 转发通道增益微调：≥5dB，0.5dB步进；

- 输入信号电平范围内线性度：≤±0.2dB；

- 增益短期稳定度：≤±0.05dB（预热完毕后5分钟内）；

- 带内增益纹波：

- 100MHz带宽：≤±0.2dB；

- 1200MHz带宽：≤±1dB，需测试幅频特性曲线进行补偿，曲线测量精度优于0.2dB；

- 带内相位非线性：

- 100MHz带宽：≤±5°；

- 1200MHz带宽：≤±15°，需测试相频特性曲线进行补偿，曲线测量精度优于5°；

- 延时：0μs、2μs、4μs，延时精度：10ns；

- 延时抖动：≤±5ns；

- 延时一致性：≤±2ns；

- 输出驻波：≤1.3；

- 增益校准后，四极化通道增益一致性：≤±0.2dB；

- 增益校准后，四极化通道相位一致性：≤±4°；

- 相位短期变化一致性：≤1°；（校准完5分钟内）；

- 180°反相器精度：≤1°；

- 最大不烧毁功率：≥10dBm；

- 通道间隔离度：≥60dB。

  - 接收通道指标

- 射频输入

输入两路：H极化，V极化；

中心频率：9.6GHz；

带宽：600MHz（极化通道），1200MHz（宽带通道）；

输入信号电平范围：-78dBm～-25dBm（极化通道），-68dBm～-15dBm（宽带通道）；

- 接收通道增益：20dB±1dB（电调衰减器为0dB时）；

- 接收链路中设置1位5dB固定衰减器用户控制接收信号幅度；

- -45dBm～-15dBm输入信号电平范围内线性度：≤±0.2dB；

- 噪声系数：≤4.5dB；

- 增益短期稳定度：≤±0.05dB（预热完毕后5分钟内）；

- 输出驻波：≤1.3；

- 接收机灵敏度：≤-75dBm。

- 带内增益纹波：优于±0.7dB；

- 带内相位非线性：优于±10°；

  - 发射通道指标

- 发射频点：

- CW波：9.58/9.585/9.59/9.595/9.605/9.61/9.615/9.62/9.625GHz；

- 脉冲线性调频信号：中心频率9.6GHz，带宽400M/200MHz可选，脉宽、PRF可调

- 发射峰值功率：≥29dBm；

- 发射功率稳定度：≤±0.05dB（预热完毕后5分钟内）；

- 发射功率可调：5dB步进，分6档

- 输出驻波：≤1.3。

  - 校准模块指标

- 短期稳定度：标准信号源输入时，检波输出变化小于±5mv（5分钟内测试）（输入动态范围50dB内检波输出0-5V）；

- 温度稳定度：-30-+60℃范围内的检波输出相对于常温变化小于±5mv（温度范围为恒温所能达到的范围）；

- 检波输出脉冲上升沿宽度：小于0.1uS；

- 最大非线性检波误差：≤5mV（输入信号电平内）；

- 输出阻抗：50欧姆；

- 鉴相灵敏度：≤3°，即两个通道的相位相差3°，鉴相器的输出应有所变化，且可以识别；

- 环境试验条件和试验方法

2.1通用条件和方法

除特殊要求外，试验条件应满足GJB150.1-86的要求。

除特殊要求外：受试件温度稳定时间遵循如下规则：

- 试件重量5Kg以下，温度稳定时间不少于1小时；

- 试件重量5Kg～15Kg，温度稳定时间不少于2小时；

- 试件重量15Kg以上，温度稳定时间不少于4小时；

除特殊要求外，试验方法应包含如下流程：

- 预处理：试件放置在正常试验大气条件下，直至达到温度稳定；

- 试件安装：常温标准大气压下安装，尽可能安装在试验设备中央，模拟实际试验状态安装、连接，并按照需要附加测试设备；

- 初始监测：在试验标准大气条件下（特殊要求除外）进行电性能、机械性能和其他性能测量以及外观检查，并记录检测数据。

- 恢复：试件在试验箱内以温变率不超过10℃/min的条件恢复到正常的试验大气条件，直到试件达到温度稳定

- 最后检测：恢复期结束后，试件按设备相关技术文件规定进行电性能、机械性能和其他性能及外观检测，并记录检测数据。

2.2高温试验

高温试验包括高温贮存和高温工作两部分。

- 高温贮存试验

- 温度：70℃；

- 试验时间：产品温度达到稳定后再保持24h；

- 相对湿度：不大于15%；

- 温度变化速率：≤10℃/min。

- 高温工作试验条件

温度：可承受温度70℃，正常工作温度60℃；

试验时间：温度稳定后，启动工作并对其进行功能/性能检测所用的时间；

相对湿度：不大于15%；

温度变化速率：≤10℃/min。

试验按GJB150.3-86《军用装备环境试验方法：高温试验》中规定的试验方法。

2.3低温试验

低温试验包括低温贮存和低温工作两部分。

- 低温贮存试验条件

- 温度： -55℃；

- 试验时间：产品温度达到稳定后再保持24h；

- 相对湿度：不大于15%；

- 温度变化速率：≤10℃/min。

- 低温工作试验条件

温度：可承受温度-40℃，正常工作温度-30℃；

试验时间：温度稳定后，启动工作并对其进行功能/性能检测所用的时间；

相对湿度：不大于15%；

温度变化速率：≤10℃/min。

2.4振动试验

振动试验按GJB150.16-86的第一类基本运输进行振动试验。

振动试验振动功率谱密度如图：