附件1：

X波段三通道接收模块技术协议

主要技术指标和使用要求

主要功能及原理框图

X波段三通道收模块主要完成3路X波段射频信号的滤波、低噪声放大和功分等功能，3个通道具备优异的幅频特性和幅度一致性，能独立控制3个通道加电/断电。

主要技术指标

- 输入、输出信号频率：9.6GHz±0.6GHz；

- 输入信号电平： -16dBm（max）；

- 输入驻波（2路：RFVi、RFHi）：≤1.3（输入端加隔离器）；

- 输出驻波（3路：RFVo、RFHo、RFWo）：≤1.3（输入端加隔离器）；

- 接收通道1（RFVi→RFVo、RFHi→RFHo及RFHi→RFWo）

- 增益：(20～23)dB（常温）；

- 全温下增益变化（需进行射频信号温度补偿设计）：≤1dB；

- 幅频特性（全温）：

RFVi→RFVo、RFHi→RFHo：≤0.5dBpp（9.6GHz±0.3GHz）；

RFHi→RFWo：≤1dBpp（9.6GHz±0.6GHz）；

- 带内幅频特性在全温下波形形状及趋势保持一致（设计保证）；

- 相频特性（相位波动，全温）：

RFVi→RFVo、RFHi→RFHo：≤±3°（9.6GHz±0.3GHz）；

RFHi→RFWo：≤±5°（9.6GHz±0.6GHz）；

- 3通道幅度一致性：≤1dB（常温）；

- 输出P-1：≥+8dBm；

- 带外抑制：

RFVi→RFVo、RFHi→RFHo：≥30dB（9.60GHz±0.9GHz带外）；

RFHi→RFWo：≥30dB（9.60GHz±1.8GHz带外）；

- 接收通道2（RFVi→RVo、RFHi→RHo及RFHi→RWo）

增益：≥5dB（常温）；

- 接收通道3（RFVi→RVo2及RFHi→RFH/Wo）

- 增益：≥12dB（常温）；

- 幅频特性（全温）：

RFVi→RVo2：≤0.5dBpp（9.6GHz±0.3GHz）；

RFHi→RFH/Wo：≤1dBpp（9.6GHz±0.6GHz）；

- 输出P-1：≥0dBm；

- 数控衰减器：衰减量5dB，1位TTL电平控制；

- 工作模式控制：外部TTL（S2M_H/W，S2M_V），分别切换两个通道的工作模式开关；

- 加电控制：外部TTL（S2P_W，S2P_H，S2P_V），独立控制各个通道的加电/断电；

- 外部供电：+6V±0.2V，总功耗：≤3W。

外形及结构

- 外形尺寸：243.4mm×130mm×20mm（含双边导槽，不含接插件等）

- 重量：≤1kg。

环境适应性

- 工作温度：-30℃～＋60℃

- 可承受温度：-40℃~+70℃；

- 存储温度：-55℃～＋70℃。

可靠性要求

使用寿命不小于12年（设计保证）。

资料要求

- 方案设计报告

- 测试报告（测试数据）；

- 合格证；

- 使用说明书；

- 其它文件（电路图、装配图等）