X波段三通道光纤延时器技术协议

主要技术指标和使用要求

主要功能及原理框图

X波段三通道光纤延时器主要完成3路X波段射频信号的电光转换、延时、补偿放大和光电转换等功能，3个通道具备优异的延时精度和延时一致性，能独立控制3个通道加电/断电。

主要技术指标

- 输入输出信号频率：9.6GHz±0.6GHz；

- 输入信号电平：-45dBm~+5dBm；

- 通道数：3通道；

- 延时：0S、2S、4S，每个通道3位TTL控制（控制码由承制方给出）；

- 延时精度：≤50nS（全温）；

- 增益：（0±3）dB（三种延时状态下增益）；

- 全温下增益变化（需进行温度补偿设计）：≤2dB；

- 输出P-1：≥+10dBm；

- 输入输出驻波：≤1.5（50Ω）；

- 幅频特性（全温）：

≤0.6dBpp（9.6GHz±0.3GHz）（单调）；

≤1dBpp（9.6GHz±0.6GHz）（单调）；

- 带内幅频特性在全温下波形形状及趋势保持一致（设计保证）；

- 相频特性（相位波动，全温））：

≤±1°（9.6GHz±0.3GHz）；

≤±2°（9.6GHz±0.6GHz）；

- 通道间幅度一致性：≤1dB（相同延时下）

- 通道间延时一致性（全温）：≤±0.5nS（相同延时下）；

- 不同延时状态多次切换时增益变化：≤±0.1dB；

- 增益短期稳定度：≤±0.1dB（预热完毕后5分钟内，预热时间约30分钟）；

- 输入信号为＋15dBm时，该模块不应损坏（设计保证）；

- 加电控制：外部TTL（S4P_V、S4P_H、S4P_W），独立控制3个通道的加电/断电；

- 外部供电（开关电源）：+6V±0.2V，总功耗：≤6W。

接口

- 高频接口：HJG盲插

- 低频接口：TP-B25SM-101G，

外形及结构

- 外形尺寸：243.35mm×130mm×70mm（含双边导槽，不含接插件等）；

- 重量：≤1.5kg；

环境适应性

- 工作温度：-30℃～＋60℃

- 可承受温度：-40℃~+70℃；

- 存储温度：-55℃～＋70℃。

可靠性要求

使用寿命不小于12年（设计保证）。

其它要求

- 使用环境：地面；

- 器件质量要求：进口器件为工业级及以上，国产器件为普军级及以上级别；

- 抗振性要求：按照GJB150.16-86第一类进行实验：公路运输环境800公里（设计保证）。