滑油-燃油双联泵简要研制要求

概述

滑油-燃油双联泵用于柴油发动机上，由发动机曲轴齿轮驱动。滑油泵和低压燃油泵串联布置，两泵体结构功能独立，通过同一驱动齿轮驱动。双联泵集成滑油吸油口，通过法兰安装，结构要求示意如下图：

性能要求

表1 集成齿轮泵性能要求

| 项目 |  |  | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式 |  |  | 齿轮式 | 滑油泵、低压燃油泵结构串联 |
| 滑油泵 | 介质 |  | CD40 |  |
|  | 温度范围 |  | 20~90℃ |  |
|  | 最大压力 |  | 10bar | 集成安全阀，开启压力10bar |
|  | 额定工况 | 转速 | 1300rpm |  |
|  |  | 流量 | 146m3/h | 流量值允许偏差在+15m3/h |
|  |  | 压力 | 6~8bar |  |
| 低压燃油泵 | 介质 |  | -10#轻柴油或0#轻柴油 |  |
|  | 温度范围 |  | 5~45℃ |  |
|  | 最大压力 |  | 10bar | 集成安全阀，开启压力10bar |
|  | 额定工况 | 转速 | 1300rpm |  |
|  |  | 流量 | 6.2m3/h | 流量值允许偏差+1m3/h。 |
|  |  | 压力 | 4~5bar |  |

其它要求

- MTBF≥12000h，使用寿命≥36000h；

- 平均故障修复时间MTTR≤2小时。